# Smart Power Controller

Sistema de monitoramento e controle remoto de dispositivos elétricos que permite:

- detectar se um aparelho foi desconectado

- ligar/desligar remotamente

- agendar horários de desligamento

- registrar histórico de eventos

- enviar notificações

O sistema utiliza:

- backend web

- comunicação IoT

- microcontrolador

Tecnologias principais:

- Laravel

- ESP32

- MQTT

# 1. Arquitetura do Sistema

Arquitetura geral:

Dispositivo elétrico
        ↓
Sensor de corrente
        ↓
ESP32
        ↓ WiFi
MQTT Broker
        ↓
Backend Laravel
        ↓
Banco de dados
        ↓
Dashboard Web

Fluxo de comunicação:

- ESP32 coleta dados do sensor

- ESP32 envia dados para o broker MQTT

- Laravel processa os eventos

- Laravel registra no banco

- Usuário interage via dashboard

- Laravel envia comandos ao ESP32

# 2. Componentes de Hardware

## Microcontrolador

Controlador principal:

- ESP32

Características importantes:

- Wi-Fi integrado

- múltiplos GPIO

- baixo custo

- suporte MQTT

## Sensor de corrente

Usado para detectar consumo do aparelho.

Exemplo:

- sensor ACS712

Função:

medir corrente elétrica
↓
identificar se dispositivo está ligado

Se corrente = 0:

aparelho desligado ou desconectado

## Relé

Permite controlar a energia do dispositivo.

Exemplo comum:

- módulo relé 5V

Função:

ESP32 ativa relé
↓
relé abre circuito
↓
aparelho desliga

## Fonte

Alimentação do sistema.

Sugestão:

fonte 5V 2A

# 3. Arquitetura de Software

Camadas do sistema:

Hardware Layer
↓
Firmware ESP32
↓
MQTT Broker
↓
Backend Laravel
↓
Banco de dados
↓
Frontend Dashboard

# 4. Comunicação IoT

Comunicação realizada via protocolo:

- MQTT

Broker sugerido:

- Eclipse Mosquitto

## Tópicos MQTT

### Telemetria do dispositivo

devices/{device_id}/telemetry

Exemplo de payload:

{
  "current": 1.4,
  "voltage": 220,
  "power": 308,
  "status": "connected",
  "timestamp": "2026-03-12T21:00:00"
}

### Eventos

devices/{device_id}/events

Exemplo:

{
  "event": "device_unplugged",
  "timestamp": "2026-03-12T21:02:00"
}

### Comandos

devices/{device_id}/commands

Exemplo:

{
  "command": "turn_off"
}

# 5. Backend

Framework utilizado:

- Laravel

Funções principais:

- API REST

- processamento de eventos

- agendamento de tarefas

- gerenciamento de dispositivos

- interface administrativa

# 6. Estrutura do Banco de Dados

## Tabela devices

id
name
device_uid
location
status
created_at
updated_at

## Tabela telemetry

id
device_id
current
voltage
power
created_at

## Tabela events

id
device_id
event_type
description
created_at

## Tabela schedules

id
device_id
action
execute_at
status
created_at

# 7. API REST

## Registrar dispositivo

POST

/api/devices

Payload:

{
 "name": "Tomada Sala",
 "device_uid": "esp32_001"
}

## Receber telemetria

POST

/api/devices/telemetry

Payload:

{
 "device_id": 1,
 "current": 0.8,
 "voltage": 220
}

## Listar dispositivos

GET

/api/devices

## Enviar comando

POST

/api/devices/{id}/command

Payload:

{
 "command": "turn_off"
}

# 8. Sistema de Agendamento

Laravel possui scheduler interno.

Exemplo:

php artisan schedule:run

Executa tarefas programadas.

Fluxo:

Usuário agenda desligamento
↓
registro salvo na tabela schedules
↓
scheduler verifica tarefas
↓
envia comando MQTT
↓
ESP32 executa ação

# 9. Firmware do ESP32

Fluxo do firmware:

conectar WiFi
↓
conectar MQTT
↓
ler sensor de corrente
↓
publicar telemetria
↓
escutar comandos
↓
controlar relé

## Pseudocódigo

loop:
   ler sensor corrente

   if corrente > 0
       status = ligado
   else
       status = desligado

   publicar MQTT

   verificar comandos

   se comando == desligar
       ativar relé

# 10. Dashboard Web

Interface web para controle.

Funcionalidades:

### Página de dispositivos

Exibe:

Nome
Status
Consumo
Botões de controle

### Página de controle

Botões:

Ligar
Desligar
Agendar desligamento

### Página de histórico

Gráficos:

consumo diário
consumo mensal
tempo ligado

# 11. Sistema de Notificações

Eventos importantes geram notificações.

Exemplos:

aparelho desconectado
consumo acima do limite
desligamento automático executado

Canais possíveis:

email
push
websocket

# 12. Segurança

Medidas recomendadas:

Autenticação:

JWT
API tokens

MQTT:

usuário e senha
TLS

Dispositivos:

device_uid único

# 13. Estrutura do Projeto

Backend:

app
controllers
services
jobs
models

MQTT worker:

app/Services/MqttService

Jobs:

ProcessTelemetry
SendCommand
ExecuteSchedule

# 14. Deploy

Servidor recomendado:

Linux
Docker
Nginx
PHP-FPM

Serviços necessários:

Laravel API
MQTT broker
Redis
Banco de dados

# 15. Funcionalidades Futuras

Possíveis melhorias:

### monitoramento de consumo energético

calcular:

kWh
custo mensal

### automações inteligentes

exemplo:

se consumo > 300W
desligar dispositivo

### app mobile

para controle remoto.

### múltiplos dispositivos

sistema pode controlar várias tomadas inteligentes.